### Razionale del metodo iterativo

Soluzione I.

Si voglia trovare la soluzione al seguente sistema: Hx = y. Un modo semplice per trovare il vettore incognito x senza dover invertire la matrice H o senza ricorrere alla pseudo-inversa di Moore Penrose, è quello di trovare il minimo della seguente funzione quadratica f(x):

il cui grafico è riportato in Figura 3.

Figura 3

Si può dimostrare che il primo e il terzo termine alla destra del segno di uguaglianza sono la rappresentazione vettoriale della funzione quadratica del tipo: ax^2 + by^2 + 2dxy + c, con H simmetrica.

Si dimostra che il minimo  della precedente funzione quadratica coincide con la soluzione del sistema: Hx = y. A questo proposito calcoliamo il gradiente di f(x) nell’ipotesi che H sia simmetrica:

Quindi coincide con il residuo del modello Hx = y. Se  è il punto di minimo, cioè , il residuo è nullo e:

Quindi il valore di  che annulla il gradiente è la soluzione cercata.

Se H non è simmetrica la soluzione sarà:

essendo  simmetrica.

Pertanto un modo per trovare il vettore incognito x senza dover invertire la matrice A o senza ricorrere alla pseudo-inversa di Moore-Penrose è quello di trovare il minimo della funzione f(x).

Soluzione II.

In alternativa alla prima soluzione potremmo partire da una diversa tipologia di funzioni quadratiche ottenute direttamente dalla definizione di norma-2 applicata al sistema che vogliamo risolvere, come segue:

Con semplici passaggi si ottiene la seguente formula per il gradiente:

essendo H simmetrica. Anche in questo caso il valore di  che annulla il gradiente è la soluzione di f(x) ed è anche la soluzione di:

I valori di x tali che il gradiente è diverso da zero rappresentano l’errore tra la misura e il modello.

### Algoritmo iterativo basato sulla discesa rapida del gradiente

Nel paragrafo precedente abbiamo dimostrato che il minimo delle funzioni individuate nelle due soluzioni proposte coincide con il minimo del sistema che vogliamo risolvere. Tuttavia l’algoritmo iterativo si caratterizza per il modo con cui si arriva alla soluzione. Infatti nell’algoritmo iterativo non si cerca il minimo nel modo classico (es. Moore-Penrose), ma si individua una strategia efficiente dal punto di vista computazionale per trovare il minimo. Il metodo della discesa rapida del gradiente è il più semplice e intuitivo tra i metodi iterativi.

Ricordiamo che per calcolare il gradiente di una funzione si applica il seguente operatore gradiente:

Il gradiente risulta essere un campo vettoriale che per ciascun punto x punta nella direzione di maggiore incremento di f(x). La Fig. 4 riporta la mappa di gradiente ottenuta dalla forma quadratica f(x) di Figura 3, in cui si osserva che il gradiente è nullo nel punto più basso del paraboloide.

Fig. 4

Tornando al metodo di discesa rapida possiamo individuare i seguenti passi:

1) per qualsiasi punto  si calcola il gradiente e si individua la direzione del massimo gradiente;

2) successivamente si procede nella direzione negativa rispetto a quella di massimo gradiente , cioè: . Ovviamente la direzione individuata dalla pendenza negativa del massimo gradiente individua la direzione di discesa rapida cercata.

Pertanto il metodo consiste nella scelta di un primo punto k a caso nello spazio multidimensionale x e nel calcolo del gradiente con segno negativo della funzione . I successivi punti della funzione quadratica vengono scelti lungo la direzione indicata dai gradienti sulla base della seguente condizione: . Essendo funzioni quadratiche, i gradienti successivi avranno comunque un valore inferiore al precedente fino a quando non si raggiungerà il punto di minimo.

Supponiamo di inizializzare l’algoritmo nel punto n-dimensionale: . Nell’applicazione del metodo della massima discesa del gradiente si individua il punto successivo mediante la seguente relazione:

dove: . Pertanto nell’algoritmo del gradiente si può definire anche l’errore al passo k trae il corrispondente valore misurato y:.

Nei passi successivi si procede con le iterazioni, dopo aver aggiornato , fino a minimizzare tale errore.

Fig. 5

In Fig. 5 è mostrato un grafico con sovrapposto un esempio di traiettoria percorsa per raggiungere il punto di minimo. Un problema che si pone è quello di trovare il valore ottimale del peso in modo da raggiungere il punto più vicino al punto di minimo. Valori troppo bassi aumentano il numero di iterazioni per raggiungere il minimo, mentre valori troppo elevati rischiano di superare il minimo, rischiando di non convergere mai.

## Gradiente coniugato

Il metodo precedente è in generale molto lento. Mediante l’assunzione di condizioni di ortogonalità si può modificare il metodo del gradiente in modo da ottenere una convergenza molto più veloce. Il nuovo metodo che usa tali condizioni è denominato ‘metodo del gradiente coniugato’. Esso non viene trattato in questi appunti. Si sappia che l’idea principale consiste nel costruire una base di vettori ortogonali e utilizzare tale base per una ricerca più efficiente della soluzione.

##### Esercitazione n. 2.6: Applicazione del metodo del gradiente alla ricostruzione di immagini da sinogramma

In un problema descritto dal seguente modello:

y		=	A		*		x

dove x è l’immagine del bersaglio da acquisire, A è la trasformata di Radon e y rappresenta il sinogramma. Quindi x è ciò che vogliamo stimare partendo dal sinogramma.

Si tratta di risolvere la seguente equazione in norma-2:

per trovare una stima di x.

In questa applicazione A è tipicamente rettangolare e quindi non esiste l’inversa: .  D’altra parte si potrebbe ricorrere alla pseudo inversa di Moore Penrose, ma non conviene invertire la matrice per il carico computazionale. Pertanto si ricorre al metodo iterativo.

Come abbiamo già discusso, la formula iterativa al passo k è data da:

Algoritmo

- Caricare in matlab il file I0.mat

- Definire il vettore contenente gli angoli di proiezione da inserire nella funzione ‘radon’:

  - Theta = linspace(-180,180, numero proiezioni)

- Usare 150 o più proiezioni

- Creare due funzioni inline che rappresentano le operazioni di trasformata dirette A*x e inversa At*x, nel caso di trasformata radon:

  - A = @(x) radon(x, theta);

  - At = @(x) iradon(x, theta, 'nearest', 'None', size(I0,1));

  - Creare il sinogramma e aggiungere rumore nel modo seguente:

    - y = A(x) + noise;

- Effettuare la retroproiezione e la retroproiezione filtrata di y:

  - Ibp = At(y)

  - Ifbp = iradon(x, theta, 'nearest', ’Ram-Lak', size(I0,1))

- 1) Effettuare la stima ai minimi quadrati usando il metodo del gradiente (descritto nelle slides 10 e 26) e le funzioni A(x) e At(x). Usare almeno 150 iterazioni.

- 2) Effettuare la stima ai minimi quadrati usando il metodo del gradiente coniugato (funzione cgRecNE fornita, 20-30 iterazioni, lambda=0). Questo, a convergenza, produce lo stesso risultato del metodo del gradiente a convergenza, ma è molto più veloce.

- Confrontare i risultati dei metodi iterativi con la retroproiezione filtrata con due differenti filtri (Ram-Lak e Hann)

- Ripetere il tutto usando solo 40 proiezioni

Per sviluppare l’algoritmo iterativo si devono calcolare:

1) l’errore al passo k: , dove:

y valore misurato del sinogramma (nel nostro caso è il valore ottenuto mediante radon)

xk immagine al passo k (l’immagine iniziale può essere un’immagine di zeri)

A trasformata di Radon

AT trasformata inversa di Radon

Si osservi che la componente dentro la parentesi è definita nel dominio del sinogramma; dopo l’applicazione di AT siamo nel dominio dell’immagine:

res = At(A(xk)) - At(y);   % residuo nel dominio dell'immagine

2) il termine xk+1 e quindi il valore di  alla i-esima iterazione;

xk = xk - st*res;

Ad ogni iterazione il termine ‘st’ può essere ottimizzato sulla base di una funzione di ‘distanza’ definita nel dominio del sinogramma, per esempio:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Ricerca del valore ottimale dello step

for n = 1:max %20

st = stepSize*c^(n-1)

tmpI = xk - st*res;

y1 = A(tmpI);  % dominio del sinogramma

Obj = norm(y1(:)-y(:));  % distanza nel dominio del sinogramma

if Obj < prevObj

prevObj = Obj;

stepSize = st;

break;

end

if n == max

fprintf('ERROR!!!\n')

return

end

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

con stepSize = 5/25; c = 0.1; n = 1:20;

Alcuni risultati attesi:

a) metodo del gradiente

Residuo con il metodo del gradiente		Immagine di partenza

b) metodo del gradiente coniugato

Da sinistra immagine: fornita, con gradiente, con gradiente coniugato, con Iradon con filtro Ram-Lak e con filtro Hann

Da sinistra: immagine fornita, immagine residuo con gradiente, con gradiente coniugato, con Iradon con filtro Ram-Lak e con filtro Hann

# Deconvoluzione

## Modelli algebrici e modelli convolutivi di formazione dell’immagine

La precedente esercitazione introduce il concetto di modello di formazione delle immagini in medicina. In particolare abbiamo verificato che la risonanza magnetica utilizza il seguente modello algebrico di formazione:

y = Hx + n

dove x è l’immagine dell’organo in esame, H è la matrice di acquisizione e y rappresenta la misura, cioè il sinogramma ed n è il rumore additivo. Abbiamo dimostrato che l’immagine x può essere ricostruita mediante un algoritmo iterativo.

Un altro esempio di formazione dell’immagine mediante un modello algebrico è la tomografia computerizzata (TC) (Fig. 2a) in cui si ricostruisce la distribuzione di densità del tessuto partendo da misure di attenuazione. Anche in questo caso è possibile utilizzare un algoritmo iterativo di formazione dell’immagine.

Fig. 2 a

In modo analogo si comporta la tomografia a emissione di positroni (PET) (Fig. 2b) e la tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo (SPECT).

Fig. 2b

Una tecnica meno affermata, ma promettente è la tomografia impedenziometrica (IT) (Fig. 2c) utilizzata per rappresentare la mappa di impedenza dei tessuti, in cui il modello di formazione dell’immagine è di tipo algebrico.

Fig. 2c

Come già sottolineato, gli esempi precedenti sono descritti da un modello algebrico di formazione dell’immagine.

Esistono anche modelli convolutivi di formazione dell’immagine. Nel caso di un processo di formazione delle immagini che sia lineare e tempo invariante (LTI) si può scrivere la seguente relazione tra l’ingresso e l’uscita:

In fig. 1° è mostrato lo schema a blocchi di un sistema di misura di tipo convolutivo nel caso bidimensionale, per esempio riferibile ad un sistema di imaging, oppure ad una telecamera, dove h(i,j) rappresenta il sistema di misura, x(i,j) è l’oggetto da rappresentare, n(i,j) comprende il rumore additivo e altre forme di deviazione dal caso deterministico e y(i,j) è l’immagine dell’oggetto.

n(i,j)

y(i,j)

x(i,j)

h(i,j)

+

Fig. 1a

Fig. 1b

In Fig. 1b è riportato un esempio di applicazione di un filtro che simula un sistema di misura, per esempio una telecamera, fuori fuoco, producendo un’immagine leggermente sfuocata.

Sappiamo in generale che il sistema di misura può introdurre una distorsione dovuta alla banda limitata del sensore, a ritardi nella sua risposta, a errori dovuti alla discretizzazione del processo e al rumore di misura. In tali sistemi il processo di ricostruzione dell’immagine consiste nel trovare un’opportuna trasformazione f(i,j) che operi sull’immagine y(i,j) in modo da ottenere la migliore stima  dell’immagine del bersaglio . La stima  è ottenuta mediante l’operazione di deconvoluzione.

Nei sistemi di imaging semplici, come ad esempio la telecamera, la matrice h(i,j) che descrive il sistema di misura può essere facilmente ottenuta mediante la ripresa mediante telecamera di un oggetto puntiforme, per esempio un punto nero su un foglio bianco. L’immagine del punto tende ad allargarsi sullo schermo in misura inversa rispetto alla qualità del sistema di focalizzazione e dell’elettronica a bordo della telecamera. In questo caso l’operazione di deconvoluzione si pone l’obiettivo di compensare la distorsione del sistema di misura.

Analogamente per il sistema ecografico è possibile misurare la risposta del sistema ponendo di fronte al trasduttore ultrasonico un elemento riflettente di dimensioni infinitesime (per esempio un capello posto in una vasca d’acqua, perpendicolare al percorso del fascio ultrasonico) ed effettuando l’acquisizione dell’immagine del capello. Anche in questo caso l’immagine del capello sarà una misura della bontà del sistema di misura (trasduttore + elettronica).

Nei due esempi precedenti la relazione tra l’ingresso e l’uscita del sistema di misura è di tipo convolutivo come descritto dalla precedente relazione.

## Approccio algebrico alla deconvoluzione

Per utilizzare l’approccio algebrico sia nei sistemi convolutivi che in quelli algebrici è necessario trasformare i primi in forma matriciale.

### Convoluzione espressa come prodotto matriciale

Prendiamo in considerazione il caso monodimensionale. Supponiamo che  sia costituito da A campioni  e  sia definito su B campioni , in genere con B << A. L’operazione di convoluzione discreta è data da:

dove , e  sono le versioni estese rispettivamente di ,e , ciascuna di dimensione .

L’estensione è necessaria per evitare la sovrapposizione dei due vettori nell’operazione di convoluzione discreta (sappiamo che la convoluzione viene rappresentata su un numero di campioni pari alla somma della lunghezza dei due vettori meno un campione e definisce l’estensione del vettore). Quindi per ottenere le versioni estese è necessario aggiungere gli zeri (zero-padding) ai vettori di dimensioni A e B, fino a raggiungere la dimensione M. In altre parole l’operazione di convoluzione discreta richiede la periodizzazione dei vettori con periodo pari ad M.

L’operazione di convoluzione può essere descritta dalla seguente forma della matrice H:

I coefficienti posizionati in (-1),….,(-M+1) sono nulli perché ottenuti per effetto dell’estensione.

Esempio con M = 6 e con tre coefficienti diversi da zero per h:

Tale matrice è ottenuta mettendo su ciascuna riga il vettore  capovolto e poi traslato a destra di un campione rispetto alla riga precedente. Si può facilmente constatare che quando la matrice H moltiplica un vettore (colonna) x, il risultato è proprio l’operazione di convoluzione. La forma della matrice H è detta circolante o di Toeplitz o a diagonali costanti.

Dal punto di vista dimensionale, la formula convolutiva è descritta dalla matrice H di dimensioni MxM e dai vettori ,  e  di dimensioni Mx1, come segue:

Quindi, in un problema convolutivo possiamo rappresentare la convoluzione mediante la seguente relazione matriciale:

y = Hx + n

dove H è detta matrice circolante.

Sappiamo che in assenza di conoscenza circa il modello di rumore n, per risolvere il problema inverso mediante l’approccio algebrico si deve procedere con l’applicazione del metodo dei minimi quadrati, il quale non richiede conoscenze statistiche, ma solo l’ipotesi che il rumore sia i.i.d. Abbiamo già dimostrato che la soluzione porta alla formula che sfrutta la pseudo inversa di Moore-Penrose.

Abbiamo già evidenziato che un metodo utilizzato nel caso di immagini è quello basato sulla soluzione iterativa, come il metodo del gradiente coniugato. Tuttavia un ulteriore metodo alternativo all’uso di metodi iterativi e applicabile quando la matrice H è diagonalizzabile, è quello che si basa sulla diagonalizzazione della matrice circolante H.

Una volta che H è stata diagonalizzata, è possibile procedere in modo algebrico e quindi applicare la pseudo inversa di Moore-Penrose con un basso costo computazionale.

### Diagonalizzazione della matrice circolante H

Per diagonalizzare la matrice H possiamo applicare la decomposizione a valori singolari (SVD):

dove:

- W è la matrice di autovettori di H ed è nota come matrice di fourier: ; ciò è vero quando la matrice da decomporre è circolante. La matrice di fourier è rappresentata dai seguenti coefficienti:

;

con k = 0,….M-1

- D è la matrice diagonale degli autovalori di H e, nel caso di matrice circolante, coincide con la trasformata discreta di fourier della risposta temporale  del sistema; quindi D è la matrice dei coefficienti di fourier, tale che: :

Si ricorda che la matrice di fourier è una matrice simmetrica. Inoltre:  in quanto le colonne di W sono linearmente indipendenti. Un esempio di matrice di fourier con dimensione 4x4 è il seguente:

Quindi la matrice circolante H ha come base di autovettori la matrice di fourier e come autovalori la trasformata di fourier del sistema he.

Esempio di applicazione della matrice di fourier

Ovviamente la matrice di fourier W può essere utilizzata per calcolare la TDF di un qualunque vettore. Infatti, dato un vettore x, i coefficienti di fourier X sono dati da:

, la cui relazione inversa è:

Applicando le precedenti relazioni al seguente modello:

possiamo scrivere la corrispondente relazione frequenziale:

Poiché: ,  e sfruttando alcune proprietà della matrice circolante, si può ricavare la seguente rappresentazione nel dominio delle frequenze:

essendo  vettori di M campioni della TDF di  rispettivamente. La precedente formula è la diretta conseguenza del fatto che il modello di degradazione è convolutivo.

### Deconvoluzione per matrici diagonalizzabili

Si richiamano le seguenti formule utili per comprendere i passaggi che portano alla forma del filtro di deconvoluzione:

ottenute sfruttando la simmetria della matrice  e della matrice .

Partendo dalla formula di Moore-Penrose la forma del filtro di deconvoluzione nel caso di matrici diagonalizzabili diventa:

da cui segue:

dove X e Y sono le trasformate di Fourier di x e y rispettivamente, essendo W-1 la matrice di Fourier. Ricordiamo che nel caso di immagini, x e y sono immagini vettorizzate.

Una matrice diagonale che moltiplica il vettore Y corrisponde ad una moltiplicazione punto per punto. Quindi il costo computazionale complessivo nel caso di deconvoluzione mediante matrici diagonalizzabili si riduce essenzialmente al costo del passaggio al dominio delle frequenze.

## Approccio algebrico alla deconvoluzione con regolarizzazione: caso 1D

Come abbiamo già accennato, in un problema di minimizzazione mediante i minimi quadrati si può porre il problema della non unicità del minimo, oppure della sua instabilità rispetto al rumore. In questi casi si utilizza l’approccio basato sulla regolarizzazione. La regolarizzazione ha le sue basi nel lavoro del matematico russo A. Tikhonov.

Il problema del ripristino mediante la regolarizzazione a norma-2 è formulato minimizzando la seguente quantità:

con il seguente vincolo aggiuntivo:

dove C è un operatore. Nel caso si voglia introdurre come funzionale di penalizzazione il rumore alle alte frequenze, l’operatore C agirà come filtro passa-alto. In questo caso la quantità da minimizzare è il rumore alle alte frequenze.

Le due precedenti condizioni possono essere applicate introducendo la seguente minimizzazione:

dove  rappresenta un parametro che dosa il contributo del vincolo nell’operazione di minimizzazione, ed è conosciuto come parametro di regolarizzazione.

L’applicazione della regolarizzazione porta un beneficio che dovrà essere valutato tenendo conto del grado di riduzione del rumore da una parte e di allontanamento dalla soluzione ideale dall’altra.

In particolare il parametro di regolarizzazione opera nel seguente modo:

- per bassi valori di  si ha una soluzione che è molto sensibile al rumore, ma ben riproduce i dati;

- per valori elevati di  si ha una soluzione stabile, ma che riproduce in modo meno fedele i dati.

Si comprende come sia strategico trovare il giusto compromesso per il parametro di regolarizzazione.

Si può dimostrare che l’operazione di minimizzazione dell’errore quadratico medio della precedente espressione porta alla seguente relazione:

che rappresenta una stima  con regolarizzazione dell’immagine x. Essa è modificata rispetto alla pseudo inversa di Moore-Penrose per l’aggiunta del termine di regolarizzazione.

##### Esercitazione n. 2.1: Problema inverso monodimensionale

- Simulare un processo di degradazione monodimensionale in cui l’ingresso, la risposta del sistema, il termine di rumore e l’uscita sono vettori, utilizzando il seguente programma in matlab:

close all;

clear all;

clc

N=512;

n = 0 : N-1;

n1 = 70;

n2 = 130;

w=5;

x = 2.1 * exp(-0.5*((n-n1)/w).^2) - 0.5*exp(-0.5*((n-n2)/w).^2).*(n2 - n);  % x : input signal

h = n .* (0.9 .^n) .* sin(0.2*pi*n);        % h : impulse response

figure

plot(x)

y1=conv(x,h);

y=y1(1:300);

figure

plot(y)

y=y+randn(1,300);

figure

plot(y)

per creare la matrice di convoluzione usare la seguente istruzione:

H = convmtx(h, N);

Procedere come segue:

1) Utilizzando l’approccio algebrico risolvere il problema inverso per trovare la stima di x:

- in assenza di regolarizzazione (in questo caso ridurre notevolmente il rumore sul segnale simulato, per evitare che il problema inverso risulti mal posto). Confrontare i risultati stimati con l’ingresso non distorto.

2)  Sfruttare le proprietà della matrice circolante per risolvere il problema inverso introducendo le seguenti regolarizzazioni:

- = * eye(N) al variare di  (eye(N): matrice identita’ NxN);  regolarizzazione di Tikhonov, ovvero filtro identità;

- Filtro passa alto:  = spdiags([e -2*e e], -1:1, N, N), con e = ones(N, 1) (è un operatore gradiente o filtro passa alto); ‘spdiags’ crea matrici diagonali i cui valori sono gestibili dall’operatore.

%procedura per creare l’operatore C con M=1023=2*N-1:

c=[-0.25 1 -0.25]; %è la risposta impulsiva di tipo PASSA ALTO

C=toeplitz([c zeros(1,1020)], [c(1) zeros(1,1022)]);%TOEPLITZ(C,R) crea una matrice di Toeplitz con C come prima colonna e R come prima riga della matrice circolante

Oppure:

e = ones(N, 1);

% D = spdiags([e -2*e e], 0:2, N-2, N);       % second-order difference

D = spdiags([e -2*e e], -1:1, N, N);       % second-order difference

% First and last corner of D

full(D(1:5, 1:5))

full(D(end-4:end, end-4:end))

Esempio:

D = spdiags([e -2*e e], -1:1, N, N);       % second-order difference

full(D(1:5, 1:5))

full(D(end-4:end, end-4:end))

% Solve least squares problem

alpha = 2.0;

g = (H'*H + alpha * (D'*D)) \ (H' * yn);  % H: matrice di convoluzione; yn: vettore segnale piu’ rumore

Risultati attesi

Blue: spettro del sistema; rosso: spettro del segnale

Segnale				risposta impulsiva del sistema

Segnale in uscita al sistema con rumore

Confronto tra metodo convolutivo (rosso) e metodo algebrico