- Denoising

Il termine ‘denoising’ comprende le metodiche lineari e non lineari utilizzate per la riduzione del rumore in un modello additivo di formazione del segnale o dell’immagine.

  - Denoising lineare

Supponiamo di avere un segnale x con sovrapposto un rumore additivo n:

Ci poniamo il problema di recuperare il segnale x a partire da y con un’operazione di filtraggio atta a rimuovere il rumore n. Il tipico modo di agire in questo caso è utilizzare filtri lineari. Si suppone che il segnale sia di natura passa-basso, mentre il rumore sia bianco. In questo caso il denoising viene effettuato tramite la convoluzione con un filtro h passa basso:

Un esempio di filtraggio di questo tipo è riportato in Fig. 6.12.

Fig. 6.12

Si osserva una riduzione del rumore, ma anche una distorsione del segnale.

Quando il segnale presenta brusche transizioni il filtraggio lineare può comportare degli errori su tutto lo spettro del segnale. Infatti con un filtro di questo tipo, insieme al rumore vengono eliminate anche informazioni ad alta frequenza contenute nel segnale (Fig. 6.13).

Fig. 6.13

Idealmente vorremmo un  filtro in grado di eliminare il rumore senza compromettere il contenuto vero del segnale. Tale risultato non è raggiungibile con filtri lineari. Si può ottenere qualcosa di simile mediante filtri non lineari.

  - Denoising non lineare

    - Premessa

La minimizzazione del rumore sovrapposto ad un segnale o immagine può essere ottenuta ricorrendo al metodo dei minimi quadrati. Si richiama che in assenza di conoscenza circa il modello di rumore n, il metodo dei minimi quadrati trova la funzione  che meglio approssima x minimizzando la norma 2 della differenza (e quindi il rumore): . Sappiamo anche che, in generale, il sistema H può essere  A {\displaystyle A} mal condizionato e la soluzione, sempre che esista, può non essere univoca.

Per individuare una soluzione robusta si introduce nella minimizzazione un termine di regolarizzazione in norma-1 come segue:

dove è la matrice di regolarizzazione, ovvero una matrice che determina quali componenti del segnale vorremmo penalizzare e in quale dominio,  è uno scalare e agisce come parametro di regolarizzazione,  è la norma-1 ().

Uno dei motivi per cui può essere opportuna una regolarizzazione tramite la funzione è che la stessa può essere scelta in modo da privilegiare le soluzioni per cui il prodotto  è ‘sparso’, ovvero caratterizzato da pochi coefficienti significativi (i restanti sono assimilati al rumore).

Il problema può essere interpretato come segue: “tra tutte le soluzioni abbastanza vicine ai dati sperimentali si sceglie quella rappresentabile con meno coefficienti". Questo principio di parsimonia è spesso sfruttato nell’analisi dei segnali perché tipicamente i dati con cui abbiamo a che fare sono ridondanti e quindi comprimibili. Poter ridurre il numero di coefficienti non necessari comporta anche una riduzione del rumore. Quindi la funzione  di regolarizzazione andrà scelta in modo da ottenere la massima sparsità.

    - Denoising nel dominio del segnale

Prima di entrare nel merito della regolarizzazione nel dominio sparso richiamiamo il concetto di regolarizzazione nel dominio del vettore x. Analizziamo la seguente situazione che si presenta quando . La funzione da minimizzare è la seguente:

Prendiamo in considerazione la minimizzazione di J(x) scomponendo  i singoli elementi che compongono i vettori x e y nel modo seguente:

La funzione J(x) può essere minimizzata procedendo con la minimizzazione di ciascun termine . Il problema della minimizzazione di J(x) diventa la minimizzazione della seguente funzione scalare:

Prendendo la derivata si ottiene: . Imponendo  si ottiene:

Si ricorda che sign(x) diventa 1 per x > 0 e -1 per x < 0. Quindi avremo quanto segue:

se xi > 0		e

se xi < 0		e

se xi = 0		e 	e

Il termine effettua una sogliatura sull’ampiezza del segnale e quindi introduce un’operazione non lineare. Pertanto la minimizzazione di f(x) permette di trovare x (x è il valore di y dopo l’operazione di soglia) partendo dalla misura di y.

Un modo sintetico per rappresentare la precedente relazione è il seguente:

detto operatore di ‘soft thresholding’ o ‘rigrsure’ in matlab. In Fig. 6.14a è rappresentata graficamente la funzione ‘soft thresholding’  con : al valore y misurato viene tolta la soglia in modo non lineare in funzione dell’ampiezza.

(a)							(b)

Fig. 6.14

Essendo la trasformazione definita per ogni elemento del vettore y, non si pongono problemi di costo computazionale e quindi la sua applicazione non richiede l’uso di algoritmi iterativi.

Seguendo il ragionamento sopra descritto si può arrivare ad un altro tipo di soglia, il cui comportamento è descritto in Fig. 6.14b e conosciuto come ‘hard thresholding’.

Quindi gli algoritmi di thresholding introducono un filtraggio non lineare che restituisce il valore ‘filtrato’  eliminando dal segnale y i valori di ampiezza contenuti all’interno di un intervallo.

La precedente relazione non darebbe un contributo importante se applicata nel dominio del segnale y in quanto il dominio temporale non è un dominio sparso.

    - Denoising nel dominio wavelet

Le due precedenti soglie assumono una particolare importanza nel dominio wavelet poichè in tale dominio i coefficienti  godono della proprietà di ‘sparsità’, cioè i campioni del segnale in assenza di rumore sono pochi rispetto al numero complessivo di campioni. In tale situazione l’operazione di soglia non penalizza in modo apprezzabile l’ampiezza dei coefficienti del segnale, che sono in numero limitato e di valore elevato, mentre offre un importante beneficio eliminando i coefficienti del rumore, sotto una soglia prefissata, che sono la stragrande maggioranza.

Quando si usa un operatore ortonormale (ovvero ) ci si può ricondurre al caso del ‘thresholding’ applicando la trasformazione al precedente modello di denoising nel modo seguente:

dove: , . Dopo l’operazione di ‘thresholding’ nel dominio , è possibile tornare al dominio di partenza mediante la trasformazione inversa :

In particolare, se la matrice  rappresenta l'operatore trasformata wavelet, allora il prodotto  è ‘sparso’ o comprimibile. Si parla in questo caso di ‘wavelet regularization’. L’operazione descritta dalla precedente formula è nota come ‘wavelet denoising’ ed è un esempio di filtro non lineare nel dominio wavelet.

Anche in questo caso la soluzione ha una forma esplicita chiamata funzione di Soft Thresholding (analoga a quella definita in precedenza nel dominio del segnale), ed è definita per ciascuna componente del vettore :

In matlab:

tmp=(1-lambda./abs(C));

Csoft=tmp.*(tmp>0).*C;

Se si sceglie opportunamente la funzione wavelet si può effettuare un buon denoising preservando le alte frequenze. Ad esempio in Fig. 6.15 è mostrato il denoising del segnale rumoroso con la finestra db1.

Fig. 6.15

L’efficienza del processo di denoising è data dal grado di compressione ottenibile con la funzione wavelet utilizzata. Quanto più il segnale è comprimibile, tanto migliore sarà il risultato del denoising.

        - Esercitazione n. 3.1: Denoising del segnale ECG

Partendo dal segnale ECG misurato, utilizzare le seguenti istruzioni matlab per implementare l’operazione di denoising:

  - ‘mdwtdec’ decompone un segnale su un numero arbitrario di livelli e in più fornisce un struttura dei dati decomposti adatta ad applicare l’operazione di ‘denoising’ nel dominio wavelet utilizzando l’istruzione ‘mswden’ su un numero arbitrario di livelli.

Es.: dec = mdwtdec( 'r', x, lev, 'db2'), dove ‘r’ è sinonimo di riga (può decomporre anche una matrice), ‘dec’ è il segnale decomposto al livello ‘lev’;

- [XD, decDEN, THRESH] = mswden( 'den', dec, 'thresholding'): ‘thresholding’ individua il metodo utilizzato per effettuare l’operazione di soglia in applicazioni di denoising, es. ‘heursure’, ‘rigrsure’ , ‘sqtwolog’; ‘den’ significa denoising; ‘XD’ è il vettore dei coefficienti dopo il filtraggio e la ricostruzione; ‘decDEN’ è il vettore dei coefficienti wavelet; ‘THRESH’ è il vettore dei valori di soglia.

%%  Denoising

lev=3;

dec = mdwtdec('r',x,lev,'db2');  % each time

[XD,decDEN,THRESH] = mswden('den',dec,'heursure','mln');

Il metodo ‘heursure’ è una combinazione tra il ‘soft thresholding’ ed  un metodo basato su una soglia fissa calcolata con la seguente formula: sqrt(2*log(length(x)).

Risultati attesi

Segnale ECG senza rumore 			Segnale ECG con rumore

Segnale filtrato				Residuo tra ECG senza rumore e ECG filtrato

        - Esercitazione n. 3.2: Denoising di immagini di risonanza magnetica

- Partendo dall’immagine I0.mat si aggiunga rumore gaussiano bianco.

- Effettuare il denoising lineare mediante un filtro passa basso come in figura:

Risultati attesi con il filtro lineare:

- Effettuare il denoising nel dominio wavelet utilizzando la funzione ‘soft thresholding’

- %% Wavelet denoising

- [C,s]=wavedec2(Inoise,8,'db6');

- ……………………….

- % soft thresholding

- tmp=(1-lambda./abs(C));

- Csoft=tmp.*(tmp>0).*C;

- Iwav=waverec2(Csoft,s,'db6');

Risultati attesi:

        - Esercitazione n. 3.3: Denoising wavelet di curve tempo-attività

Partendo da una sequenza temporale di immagini PET, effettuare un filtraggio temporale dell’andamento di un pixel della sequenza. Il profilo contiene l’informazione metabolica nel tempo. In particolare:

- caricare il file ‘SequenzaPET’ contenente una simulazione dell’andamento temporale di un tracciante in diverse strutture toraciche; il file è costituito da 100 immagini ciascuna di dimensioni 128x128;

- utilizzare le seguenti istruzioni matlab per generare una sequenza di immagini di Poisson con rumore bianco sovrapposto;

% ------------------------------------------------------------------------

clear

close all

clc

%% %                            Load volume dati

load SequenzaPET

%%

N=128;

M=128;

T=100;

for t=2:T

x=Dynamic(:,:,t);

mx = 150; % Maximum intensity of the true image

mn = 0; % Minimum intensity of the true image

[z im] = poisson_count( x, mn, mx );

z = z + 10*randn(N,M);

nonoise(:,:,t)=im;  %%% volume dati nativi

arch(:,:,t)=z;      %%% volume dati con rumore

end

figure,imagesc(arch(:,:,20));

- fissare un pixel sulla prima immagine della sequenza ed estrarre il profilo temporale;

- sul profilo al punto precedente applicare il denoising temporale utilizzando le seguenti istruzioni matlab;

  - ‘mdwtdec’ decompone un segnale su un numero arbitrario di livelli e in più fornisce un struttura dei dati decomposti adatta ad applicare l’operazione di ‘denoising’ su un numero arbitrario di livelli, utilizzando l’istruzione ‘mswden’. In particolare: dec = mdwtdec( 'r', x, lev, 'db2'); ‘r’ è sinonimo di riga (può decomporre anche una matrice), ‘dec’ è il segnale decomposto al livello ‘lev’;

- [XD, decDEN, THRESH] = mswden( 'den', dec, 'thresholding'): ‘thresholding’ individua il metodo utilizzato per effettuare l’operazione di soglia nell’operazione di denoising, es. ‘heursure’, ‘sqtwolog’; ‘den’ stà per denoising; ‘XD’ è il vettore dei coefficienti dopo il filtraggio e la ricostruzione; ‘decDEN’ è il vettore dei coefficienti wavelet; ‘THRESH’ è il vettore dei valori di soglia.

dec = mdwtdec('r',vet_nofilt2D,lev,'sym2');  % each time

XXD,decDEN,THRESH] = mswden('den',dec,'sqtwolog','mln');

- calcolare l’errore tra profilo ideale e profilo ricavato dall’operazione di denoising per due tipi di soglie (vedi ‘help’ di matlab);

- confrontare i seguenti profili temporali: profilo ideale, con rumore e dopo filtraggio temporale.

Risultati attesi

Immagine con rumore				profili temporali

    - Total Variation Denoising

Si tratta di un ulteriore filtro non lineare molto utilizzato nel filtraggio delle immagini biomediche. Il Total Variation (TV) rappresenta la somma di tutte le derivate calcolate su tutto il segnale ed è definito nel modo seguente:

in cui l’operatore D indica la derivata su ciascun punto del vettore x.

Il Total Variation Denoising viene effettuato risolvendo il seguente problema:

dove x e y hanno il significato già visto in precedenza. Si nota che l’operatore TV(x) rappresenta il termine di regolarizzazione e si comporta come una trasformazione che rende sparso x. Ciò è intuibile pensando a TV(x) come operatore gradiente (filtro passa alto), il quale elimina le componenti lente o costanti di x e conserva solo le transizioni, che sono in numero decisamente inferiore rispetto ai punti in cui è definito x.

Va notato che in questo caso la matrice D non è ortonormale, quindi il denoising non può essere effettuato come nel caso del Wavelet denoising tramite la funzione ‘soft thresholding’, ma occorre utilizzare algoritmi iterativi. In Fig. 6.16 è mostrato il risultato di questa tecnica sullo stesso segnale mostrato precedentemente. Si può notare che i bordi sono ben preservati e il rumore è stato rimosso.

Questo filtro si presta bene anche per il denoising di immagini. Sappiamo infatti che le immagini sono caratterizzate da ampie regioni con livelli di grigio uniformi e da regioni di transizione tra tessuti definite su un numero molto inferiore di punti.

La versione 2D della Total Variation è la seguente:

dove Dx e Dy sono gli operatori di derivazione lungo le righe e lungo le colonne dell'immagine. Quindi si minimizza la norma-1 dell'immagine di gradiente.

Essendo tale algoritmo basato su operazioni di gradiente, quando viene utilizzato per un problema di denoising nella seguente configurazione:

produce un rinforzo della sparsità rispetto a quella introdotta dall’operatore , con ulteriore beneficio sulla ricostruzione di x.

        - Esercitazione n. 3.4: Total Variation denoising di immagini di Risonanza Magnetica

Si parte dai dati della precedente esercitazione e si aggiunge quanto segue:

%% Total Variation Denoising

%[Ix,Iy]=D*Inoise

Ix=[diff(Inoise,1,1);Inoise(1,:)-Inoise(end,:)];

Iy=[diff(Inoise,1,2),Inoise(:,1)-Inoise(:,end)];

Ix0=[diff(I0,1,1);I0(1,:)-I0(end,:)];

Iy0=[diff(I0,1,2),I0(:,1)-I0(:,end)];

figure,subplot(2,4,1),imagesc(abs(I0)),title('x','FontSize',16),ylabel('I_0','FontSize',16)

subplot(2,4,2),imagesc(abs(Ix0)),title('D_x*x','FontSize',16)

subplot(2,4,3),imagesc(abs(Iy0)),title('D_y*x','FontSize',16)

subplot(2,4,4),imagesc(sqrt(abs(Ix0).^2+abs(Iy0).^2)),title('||D*x||_2','FontSize',16)

subplot(2,4,5),imagesc(abs(Inoise)),ylabel('I_{noise}','FontSize',16)

subplot(2,4,6),imagesc(abs(Ix))

subplot(2,4,7),imagesc(abs(Iy))

subplot(2,4,8),imagesc(sqrt(abs(Ix).^2+abs(Iy).^2)),colormap gray

ITV=FGP(Inoise,lambda,250);

figure,subplot(1,2,1),imagesc(abs(ITV)),title('TV denoising','FontSize',16),colormap gray

subplot(1,2,2),imagesc(abs(ITV-I0)),title('|I_0 - ITV |','FontSize',16),colorbar

figure,subplot(1,4,1),imagesc(abs(Inoise)),title('I_{noise}','FontSize',16)

subplot(1,4,2),imagesc(abs(Idenoised)),title('Linear denoising','FontSize',16)

subplot(1,4,3),imagesc(abs(Iwav)),title('Wavelet Denoising','FontSize',16),colormap gray

subplot(1,4,4),imagesc(abs(ITV)),title('TV Denoising','FontSize',16),colormap gray

figure,imagesc(abs([Idenoised-I0,Iwav-I0,ITV-I0])),title(sprintf('|I_0-I_{denoised}|\t \t \t \t \t|I_0-I_{wav}|\t \t \t \t \t |I_0-ITV|'),'FontSize',16),colormap gray,colorbar

function x= FGP(b,lambda,Nit)

% Total variation denoising,

% solves min. || x - b||_2^2 + lambda*TV(x)

%

%Nit= numbero of iterations of the algorithm

%

% Note: Educational only!!!!

%    %

% Author: Giuseppe Valvano giuseppe.valvano@for.unipi.it

%

%Reference:

%   Beck, A., & Teboulle, M. (2009). Fast gradient-based algorithms

%   for constrained total variation image denoising and deblurring

%   problems. IEEE Transactions on Image Processing : A Publication

%   of the IEEE Signal Processing Society, 18(11), 2419?34.

%   doi:10.1109/TIP.2009.2028250

t=1;

%   P=P*0;Q=Q*0;

[Nx,Ny]=size(b);

P=zeros(Nx-1,Nx); Q=zeros(Ny,Ny-1);

r=P; s=Q;

for it=1:Nit

p_prev=P; q_prev=Q;

[p1,q1]=Lt(b-lambda*L(r,s));

[P,Q]=ProjectOnP(r+1/8/lambda*p1,s+1/8/lambda*q1);

tprev=t;

t=(1+sqrt(1+4*t^2))/2;

r=P+(t-1)/tprev*(P-p_prev);

s=Q+(t-1)/tprev*(Q-q_prev);

end

x=b- lambda*L(P,Q);

end

function y=L(p,q)

y=[p(1,:);diff(p,1,1);-p(end,:)]+[q(:,1),diff(q,1,2),-q(:,end)];

end

function [p,q]=Lt(x)

p=x(1:end-1,:)-x(2:end,:);

q=x(:,1:end-1)-x(:,2:end);

end

function [r,s]=ProjectOnP(p,q)

a=sqrt(abs(p(:,1:end-1)).^2+abs(q(1:end-1,:)).^2);

r=[p(:,1:end-1)./max(1,a),p(:,end)./max(1,abs(p(:,end)))];

s=[q(1:end-1,:)./max(1,a);q(end,:)./max(1,abs(q(end,:)))];

end