        - Esercitazione n. 3.9: Compressed sensing applicato ad un’immagine RM

- Importare il file Matlab I0.mat

- Creare una maschera di campionamento random con fattore di accelerazione pari a 2 (viene campionato metà del K-spazio). Avere cura di riservare un’area fully sampled nel K-spazio, che corrisponde a campionare il K-spazio come in figura.

- Creare gli operatori inline per la realizzazione delle operazioni A*x e AT*x. In particolare il primo operatore effettua la trasformata di Fourier e poi applica la maschera di campionamento, mentre il secondo effettua l’antitrasformata di Fourier.

Per realizzare la maschera di campionamento utilizzare le seguenti istruzioni:

R=2;  % indice di sottocampionamento

Np =floor(N*N/R);

mask = 0*I0;

p=randperm(N*N);

mask(p(1:Np))=1;

mask(end/2-10:end/2+10,end/2-10:end/2+10)=1;

figure,imagesc(mask)

- Effettuare il campionamento dell’immagine e aggiungere rumore.

- Calcolare l’immagine AT*y e visualizzarla. Notare come appare l’aliasing incoerente.

- Ricostruire l’immagine usando i seguenti algoritmi:

  - L’algoritmo iterativo classico

for it = 1:nIt

res = At(A(Ii)) - Iadj;

Ii = Ii - stepSize*res;

end

  - Il soft thresholding nel dominio wavelet

%% CS nel dominio wavelet

lambda = 1e-3;

stepSize = 1/2;

prevObj = Inf;

c = 1;

Ii = Iadj;

for it = 1:nIt

Ax = A(Ii);

res = At(Ax) - Iadj;

tmpI = Ii - stepSize*res;

% dominio wavelet

[Cr,S]=wavedec2(real(tmpI),8,'db1'); %Psi*x

[Ci,S]=wavedec2(imag(tmpI),8,'db1'); %Psi*x

C = Cr+1j*Ci;

%soft thresholding

tmp =1-lambda*stepSize./abs(C);%soft thresh

C2 = tmp.*(tmp>0).*C;

% dominio dell’immagine

tmpI = waverec2(real(C2),S,'db1')+1j*waverec2(imag(C2),S,'db1');%Psi^T*x

idx = find(mask(:));

Obj = .5*norm(Ax(idx) -y(idx))^2+lambda*sum(abs(C2(:)))

Ii = tmpI;

figure(100),subplot(1,2,1),imagesc(abs(Ii-I0)),colormap gray, colorbar, title('Res.'),ylabel(sprintf('iter %d',it))

subplot(1,2,2),imagesc(abs(Ii)),colormap gray, colorbar, title('I'), drawnow

end

ICS= Ii;

figure,imagesc(abs([[I0,Iadj,ILS,ICS];[I0-I0,Iadj-I0,ILS-I0,ICS-I0]])),colormap gray

- l’algoritmo FISTA_wavelet.

%%  FISTA

% nIt=50;  % 200 tipico

lambda = 10e-3;

rho=1/2;

x=Iadj*0;

r=Iadj;

t=1;

prevObj=Inf;

xprev=Iadj;

for it=1:nIt

Ar=A(r);

AtAr=At(Ar);

grad_r=(AtAr-Iadj);

xprev=x;

x=r-rho*grad_r;

[cr,s] = wavedec2(real(x),8,'db1');

[ci,s] = wavedec2(imag(x),8,'db1');

c=cr+ci*1j;

c=(1-2*rho*lambda./abs(c)).*((1-2*rho*lambda./abs(c))>0).*c;%soft Tresh

xr=waverec2(real(c),s,'db1');

xi=waverec2(imag(c),s,'db1');

x= xr+1j*xi;

tprev=t;

t=(1+sqrt(1+4*t^2))/2;

r=x+(tprev-1)/t*(x-xprev);

figure(100),subplot(1,2,1),imagesc(abs(x)),colormap gray,title(sprintf('iter %i%',it)),drawnow

y1 = A(x);

idx=find(mask(:));

lsqrTerm=norm(y(idx)-Ar(idx))^2;

l1Term=norm(c(:),1);

obj=lsqrTerm+lambda*l1Term;

%if (prevObj<obj && it>20),break,end;

prevObj=obj;

fprintf('Iter %i: obj=%5.4f l1=%5.4f lsqrTerm=%5.4f (est. sigma= %5.4f) \n',it,obj,l1Term,lsqrTerm,std(y(idx)-y1(idx)));

subplot(1,2,2),semilogy(it,(obj),'*'),hold on, grid on,drawnow,title('obj')

end

ICS2=r;

%%

figure,imagesc(abs([[I0,Iadj,ILS,ICS,ICS2];[I0-I0,Iadj-I0,ILS-I0,ICS-I0, ICS2-I0]])),colormap gray

Risultati attesi

Immagine originale	                maschera di sottocampionamento del k=spazio	       immagine sottocampionata

Algoritmo iterative classico (AIC)				Algoritmo ISTA

Algoritmo FISTA

Alto da sinistra: immagini originale, sottocampionata, ricostruita con AIC, con ISTA e con FISTA

Basso da sinistra: errori rispetto ai suddetti algoritmi